Construction

Analyse fonctionnelle

Situation : 1ère SSI				Cours A.1.2 et A1.3				       Durée : 1 heure

COMPÉTENCES ATTENDUES :

Une description fonctionnelle des relations entre un produit ou un système et son environnement étant fournie (graphe, liste de fonctions, cahier des charges fonctionnel) :

* identifier les fonctions de service et les fonctions techniques

Une description fonctionnelle étant fournie :

* comprendre l’agencement des blocs fonctionnels et des flux de données

* identifier les données et caractériser les grandeurs associées pour un bloc fonctionnel défini.

OBJECTIFS INTERMÉDIAIRES: A l’issue de la séquence d’enseignement,

les élèves doivent être capables de :

- Obj1 : Différencier une fonction technique d’une fonction de service.

- Obj2 : Exploiter une diagramme FAST.

- Obj3 : Connaître la modélisation SADT utilisée dans l’analyse fonctionnelle descendante.

- Obj4 : Compléter un diagramme SADT.

ACQUIS PRÉALABLES :

* Cahier des charges fonctionnel

SUPPORT :

* Sécateur PELLENC

Construction

Analyse fonctionnelle – (Fiche de cours)

Situation : 1ère SSI				Cours A.1.2 et A.1.3				         Durée : 1 heure

Besoin

Fonctions de service

Principes techniques

Fonctions techniques

Solutions constructives

(Produit)

1- Conception d’un produit industriel:

Lors de l’élaboration du cahier des charges fonctionnel,

on est amené à exprimer les fonctions de service qui mettent en

relation le produit et les composantes du milieu environnant.

On a vu que l’on pouvait recenser ces fonctions de service

grâce au « diagramme pieuvre »

(méthode APTE : APplication des Techniques d’Entreprise).

Les principes techniques ayant été retenus ; il faut ensuite

dégager les fonctions techniques.

Les solutions constructives sont alors élaborées pour

réaliser les fonctions techniques en tenant compte du contexte

économique et de l’avancé des technologies.

A ce stade, on passe dans le domaine de la conception du produit (schématisation, dessin technique, …). 	Non étudié ici

2- Détermination des fonctions techniques : méthode FAST de description :

Dans cette partie, on se propose de recenser les fonctions techniques qui permettre de répondre au besoin des fonctions de service.

:	action interne entre les constituants d’un produit permettant d’assurer les fonctions de service.

FP1

FC4

FC5

FC3

FC1

FC2

FC6

Pour illustrer la démarche,

on utilise le sécateur PELLENC

avec son « diagramme pieuvre »

comme donnée initiale.

On s’intéresse à la fonction

de service principale FP1 :

| FP1 | Couper un sarment (cep de vigne) de manière progressive |
| --- | --- |

Il faudrait utiliser la même démarche

pour les autres fonctions de service.

La méthode FAST (Function Analysis System Technic) permet de décrire, sous la forme d’un diagramme les fonctions de service et les fonctions techniques dans un enchaînement logique.

Forme générale d’un diagramme FAST			Principe de lecture d’un diagramme FAST

Remarque :	L’exemple de FAST ci-dessus contient les solutions constructives correspondant aux solutions techniques : ce complément n’apparaît que dans le cas où le FAST est utilisé pour la description d’un produit existant (dans une étude des coûts par exemple). En phase d’analyse fonctionnelle préliminaire à la conception, on s’arrête aux fonctions techniques.

Diagramme FAST pour la fonction de service FP1 du sécateur PELLENC :

FP1 : Couper un sarment de façon progressive

FT1 : Déplacer la lame mobile

FT2 : Contrôler la position de la lame mobile

FT11 : Fournir l’énergie mécanique nécessaire

FT21 : Détecter la position de la gachette

FT22 : Détecter la position de l’écrou à billes mobile

FT12 : Transformer le mouvement de rotation en translation

FT13 : Transmettre l’effort à la lame mobile

FT23 : Comparer position écrou par rapport à gachette

FT111 : Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique

FT112 : Adapter l’énergie mécanique

3- Méthode d’analyse fonctionnelle descendante :

3.1 Différentes méthodes d’analyse des systèmes automatisés pluritechnologiques :

Les systèmes automatisés sont la plupart du temps très complexes et 3 approches sont nécessaires pour les appréhender rigoureusement. Chacune d’entre elles utilisent des outils de description très structurés.

* approche fonctionnelle : 	définition de ce que le système doit faire (et non comment, il doit le faire)

Outil : 	Pieuvre, FAST, SADT

* aproche matérielle :	étude des solutions constructives qui réalisent les fonctions techniques

Outils : schématisation, dessin technique, …

* approche temporelle : 	modélisation de l’évolution des activités du système dans le temps

Outils : Grafcet, Gemma, …		(voir en Génie Electrique)

3.2 Présentation générale de la méthode S.A.D.T. :

La méthode SADT (System Analysis

Design Technic) est une méthode graphique constituée de « boîtes »

et de « flèches » étiquetées.

Chaque boîte représente une décomposition

de l’activité du système.

Les flèches représentent les relations du système

avec son environnement et les contraintes entre boîtes.

Chaque boîte respecte le formalisme de l’actigramme :

Verbe à l’infinitif décrivant l’ACTIVITE (ou la fonction)

Donnée(s) d’entrée (Matière d’œuvre : MO)

Mécanisme(s) ou support(s) de l’activité

Données de sortie

MO + Valeur ajoutée

Pertes énergétiques

Informations

Données de contrôle ou contraintes

Energie(s)

Configuration, réglage, …

La méthode SADT permet de décrire des systèmes complexes qui ne peuvent être appréhendés par une seule personne. Cette technique oblige donc à fournir un travail d’équipe.

La méthode SADT favorise la communication entre spécialistes de disciplines différentes grâce à une notation claire et précise. En fonction de l’objectif de communication, il faut préciser le point de vue 	qui conduit à son élaboration (point de vue concepteur, utilisateur, maintenance, …).

3.3 Construction du modèle SADT :

La méthode SADT part du général pour aller vers le particulier : analyse descendante.

La 1ère étape consiste à identifier les limites du système à étudier (en fonction du point de vue) en l’isolant de son environnement par une frontière (boîte) et en indiquant les relations avec l’environnement (flèches) : on obtient l’actigramme A-0 dit « boîte-mère ».

La décomposition en sous-fonctions de la fonction globale ( boîte-mère) permet d’affiner la perception du système et de sa structure. Cette décomposition doit faire apparaître de 3 à 6 boîtes au maximum.

Si le diagramme enfant de 1er niveau (A0) n’est pas suffisant pour percevoir le système, on procède à une nouvelle décomposition pour analyser plus en détail certaines des boîtes de ce diagramme.

Remarques :	* On ne dépasse jamais le niveau des composants, c’est à dire des éléments remplissant des fonctions élémentaires  (exemples : vérin, moteur, carte électronique, …)

* Sur un diagramme enfant, doit apparaître toute flèche entrant ou sortant de sa boîte-mère.

3.4 Application au sécateur PELLENC :

L’analyse fonctionnelle descendante est faite sous le point de vue « Concepteur » soit avant la réalisation concrète du produit.

Pour se familiariser à la méthode,  on se propose de compléter les diagrammes (entrées, sorties, supports d’activité, contrôle, activités).

La fonction globale du

sécateur PELLENC est décrite

dans le diagramme A-0 ci-contre :

Il faut le compléter de manière

à ce qu’il soit cohérent avec

les niveaux inférieurs.

Le diagramme enfant de 1er niveau (incomplet) se présente sous la forme suivante :

A partir du diagramme A0, les concepteurs se répartissent le travail en fonction de leurs compétences.

On trouve, ci-dessous, le diagramme qui intéresse le service des études mécaniques pour développer la partie opérative du sécateur.

Remarques :	* A partir du 2ème niveau de décomposition, pour nommer une boîte, on utilise le nom de la

boîte-mère dont elle est issue suivie de son numéro dans le diagramme auquel elle appartient.

Exemple :	La boîte « ADAPTER » portent la désignation A22

car elle est fait partie de la décomposition de la boîte A2 et elle porte le numéro 2 dans le diagramme de décomposition de A2.

* Les boîtes appartenant à la décomposition de 1er niveau A0 sont désignés A1, A2, A3, …